《空压机用外转子轴流风机》“浙江制造”团体标准

编

制

说

明

宁波狮球通风机电有限公司

2023年7月

《空压机用外转子轴流风机》浙江制造团体标准

编制说明

- 1 项目背景

风机产业链的上游是钢铁和机电行业,下 游是 电力、冶金、石化、节能环保、建材、民用建筑、隧道等行业。当前,我 国风机行业的技术水平 已基本上能满足 国民经济的各种需要。风机是用来输送各种气体,以及气体增压、循环、通风换气、排尘的机 械设备,用途广泛,需求量大,其工业总产值占通用机械行业的 9.32%,在我国国民经济中具有重要地位。据中国通用机械工业协会风机分会对风机生产企业上报的数据统计,2018年风机生产企业共完成工业总产456.21亿元。其中风机产值 262亿元,占工业总产值的 57,4%;风机配件产值 40,71亿 元,占 工业总产值的 8.9%;其 他产品产值153亿元,占工业总产值的 33,5%。从 2018年 各类风机产值完成情况来看,离心通风机 产值 71.17亿元,轴流通风机产值46.35亿 元。

随着我国步入新型工业化发展阶段,基础工业朝装备大型化、节能降耗及环保方向发展,与之相适应,风机行业在自身技术水平不断提升的背景下,也在向制造服务一体化、制造集成一体化、高效节能化、产品大型化和销售全球化等方向发展,同时用户对风机的需求正在从产品导向转变为全生命周期服务导向。

风机用途广泛，各行各业都能见到他的身影，随着近几年城市化、工业化进程加快,商场、医院、学校、轨道交通等城市基础建设和各类工业基础设施不断推进,风机的用量正在逐年增加。空压机用轴流风机往往配套空压机使用,随着空压机在食品、制药、冶金、电力、化纤等行业的市场需求不断增加,空 压机配套轴流风机的市场需求量也将呈现更加广阔的发展态势。

现行行业标准JB/T 10562-2006《一般用途轴流通风机 技术条件》、国际标准ISO 14694-2003 《ndustrial fans - Specifications for balance quality and vibration levels 工业风机 平衡质量和振动等级规范》是比较通用且适用范围广的标准，大多数生产企业都是执行行业标准和国外标准，没有对空压机用外转子轴流风机这一细分产品进行定标。随着这一细分产业的迅猛发展，我国空压机用外转子轴流风机行业在国内国际市场将有着重要的地位。为使我们技术、工艺和指标与国际结接轨，提高产品质量，并使同行业少走弯路，直接与国际前沿技术同台竞争这一长远目标打好基础、健康地发展，需要更加细致专业的行业标准去规范；所以制订空压机用外转子轴流风机浙江制造标准迫在眉睫。

- 2 项目来源

宁波狮球通风机电有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，浙江省市场监督管理局论证通过并印发了《浙江省市场监督管理局关于公布2023年第一批“浙江制造”标准培育计划的通知》（浙市监函〔2023〕86号），项目名称《空压机用外转子轴流风机》。

- 3 标准制定工作概况

- 3.1 标准制定相关单位及人员

3.1.1 本标准主要起草单位：宁波狮球通风机电有限公司

3.1.2本标准参与起草单位：？？？、宁波高智创新科技开发有限公司。

3.1.3本文件主要起草人：？？？。

- 3.2主要工作过程

- 3.2.1 前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员分工、研制计划、进度安排等情况。

3.2.1.1 建工作组、明确研制责任、确定研制时间进度

自2023年4月项目立项后，宁波狮球通风机电有限公司高度重视标准编制工作，成立《空压机用外转子轴流风机》“浙江制造”团体标准研制工作小组，明确小组成员的职责和权限，详见表1。根据“浙江制造”研制的时间要求编制《标准研制计划表》，明确关键节点、计划完成时间等，详见表2。

3.2.1.2 标准的研制重点和提纲

标准研制重点是力求标准水平达到“国内一流、国际先进”，成为国内空压机用外转子轴流风机的“领跑者标准”。标准重点体现“精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务”的特征。

标准规定了线充电器用高镧铈钕铁硼永磁磁钢的术语和定义、分类与牌号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

表1

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 公司职务 | 小组职务 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张晓飞 | 宁波狮球通风机电有限公司 | 总经理 | 组长 | 负责项目资源支持 |
| 2 | 周利平 |  | 技术部部长 | 副组长 | 负责公司内部各部门统筹协调 |
| 3 | 姜国平 |  | 生产副总 | 副组长 | 负责项目统筹管理 |
| 4 | 张建洪 |  | 工程师 | 组员 | 1负责标准计划的编制 2负责编制标准草案、标准先进性说明 3 负责标准研制的素材收集 4负责浙江制造的标准研制汇报 5负责组织召开标准研讨会及评审会 6负责标准的报批 7 负责对外联络 |
| 5 | 牟正义 |  | 常务副总 | 组员 | 1 负责标准研制的技术对接及沟通 2 负责标准研制的素材收集 |
| 6 | 汪令付 |  | 生产部经理 | 组员 | 负责标准研制相关试验验证 |
| 7 | 王明钢 |  | 品管部经理 | 组员 | 负责标准研制相关检测 |

表2

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立标准研制工作小组 | 2023-04-11 | 2023-04-31 |
| 2 | 编制研制说明和先进性说明 | 2023-04-11 | 2023-04-31 |
| 3 | 编制标准草案 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |
| 4 | 组织召开标准启动及研讨会 | 2023-06-31 | 2023-07-8-08-26 |
| 5 | 形成征求意见稿向社会征求意见 | 2023-07-31 | 2023-10-30 |
| 6 | 修改和完善标准形成送审稿 | 2023-08-31 | 2023-12-30 |
| 7 | 组织召开标准评审会 | 2023-08-31 | 2024-02-16 |
| 8 | 修改完善提交材料进行标准报批 | 2023-09-30 | 2024-05-08 |
| 9 | 标准发布 | 2023-10-30 |  |

- 3.2.2 标准起草

宁波狮球通风机电有限公司为主要起草单位，以JB/T 10562-2006《一般用途轴流通风机 技术条件》为基础，结合近几年产品发展实际需要和“浙江制造”标准要求对标准进行了起草。

- 3.2.3 标准研讨

由宁波狮球通风机电有限公司牵头制定的标准研讨会于2023年7月8日在宁波召开，检测机构专家、行业专家及用户专家对标准进行研讨，与会专家提出修改意见，宁波狮球通风机电有限公司相关人员做好记录并修改标准草案。

- 3.2.4 征求意见

。。。。。。

- 3.2.5 专家评审

。。。。。。

- 3.2.6 标准报批

。。。。。。

- 4 标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1 编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

本标准按照“浙江制造”团体标准制定要求，定位“国内一流，国际先进”。

4.2 主要内容

标准主要内容包括：本标准规定了术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺。

- 5  标准先进性体现

- 5.1  实用性：针对设备运行时的振动，及设备长期运行后，因设计及制造不良，所导致的配套外转子风机出现振动、噪音及因此而导致的失效问题，狮球设计时，充分考虑了外转子轴流风机的耐振性，采用振动测试仪等设备，和模拟失衡状态下的连续振动试验，验证了结构设计的耐久性，并制定了产品制造时的振动控制、包装运输要求，从而保证了产品装机后的长期连续运行的能力。

- 5.2  稳定性：风机叶片，采用了指定牌号、厂家、及热处理工艺要求，充分保证加工、成型的尺寸及叶片的稳定性，保证了成品的稳定性。

- 5.3 耐用性：风机内安装永久润滑密封深沟球轴承。风机机械结构方面，通过结构有限元法，进行模态分析，得到风机的前两阶固有频率，设计使其远离轴承的固有频率，避开共振区，以增加轴承寿命。根据应用场合和周围环境的不同，风机平均寿命在30000小时以上。

- 5.4  主要核心技术指标对比分析

| 主要质量特性 | 拟提升的核心 技术指标 | “浙江制造”标准 （狮球风机） | 国、行标及代号（JB/T 10562-2006 一般用途轴流通风机 技术条件） | 国际标准（ISO 14694-2003 Industrial fans - Specifications for balance quality and vibration levels 工业风机 平衡质量和振动等级规范） | 提升说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | 平衡品质等级 ≤ | G4.8 | G5.6 | G6.3 | 针对不同尺寸规格的风机，采用不同型号的动平衡机校正，提升风机校平衡等级，有利于风机更稳定运行。 |
| 实用性 | 振动（刚性支承）≤mm/s | 2.4 | 4.6 | 3.8 | 对风机采用振动测仪，进行多点振动测试，提升对振动的检测要求，减少风机因为振动产生的损伤。 |
| 耐用性 | 使用寿命≥h | 30000 | 18000 | / | 采用四点接触式轴承，特殊热处理工艺的电机轴，高温漆包线和绝缘材料，和特殊的电机制造工艺，提升，保证了风机更耐用性。 |

- 5.8 基本要求、体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性

设计研发

应采用Ansys仿真模拟进行设计，对电机进行优化。应采用CFD软件，对风机的风叶叶形进行优化设计。应采用3D打印，对设计进行测试和验证，并不断优化，以实现更优的能效性能。

原材料

应采用耐温等级不低于H级的QZY漆包线。应采用不低于F级的环保绝缘漆。应采用指定品牌武钢的50WW600高性能冷轧无取向硅钢，保证材料的性能稳定性。

工艺及装备

应采用多次真空浸漆工艺生产电机定子。应采用高速冲加工生产电机定转子铁芯。应配备双工位全自动绕线机、全自动铝压铸机、数控全自动双向车床、数控全自动给料加工中心、机器人自动焊接设备、真空浸漆设备和自动喷塑线。

检验检测

应配备在线式隔音机房，电性能综合测试设备，振动检测仪等仪器，对产品进行在线全检。应配备往复刮漆试验机、线长伸长率试验机、高压漆膜连续性试验仪、精密电阻仪，对漆包线进行检测。应配备轴承振动测试仪对轴承进行检测。

应配备专用气动测量仪，检测轴承及电机轴的内外径尺寸。应配备高低温交变湿热实验箱、冲水及淋雨实验室，盐雾实验箱，能模拟风机各种使用环境的测试，并能对各类材料及材料后处理后的耐盐雾性能进行相应的测试。应配备产品耐久性实验室，能依据产品使用要求，有针对性的进行连续耐久性测试，和产品寿命试验及分析。

- 6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

- 6.1 目前国内主要执行的标准有

JB/T 10562-2006《一般用途轴流通风机 技术条件》、GB/T 40206-2021 精密外转子轴流风机通用规范。

- 6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。本标准的要求不存在低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

- 6.3 本标准引用了以下文件

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 755—2019 旋转电机 定额和性能

GB/T 1236 工业通风机 用标准化风道性能试验

GB/T 1971 旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T 2423.1 电子电工产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A: 低温

GB/T 2423.2  电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法  试验 B: 高温

GB/T 2423.5—2019  环境试验  第2部分：试验方法  试验 Ea 和导则：冲击

GB/T 2423.10—2019  环境试验  第2部分：试验方法  试验 Fc:振动(正弦)

GB/T 2423.17  电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法  试验 Ka:盐雾

GB/T 2658—2015 小型交流电机通用技术条件

GB/T 2888 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB/T 2900.26 电工术语 控制电机

GB/T 12350 小功率电动机的安全要求

GB/T 19075 工业通风机 词汇及种类定义

GB/T 19075 工业通风机 词汇及种类定义

GB/T 40206-2021 精密外转子轴流风机通用规范

JB/T 8689 通风机振动检测及其限值

JB/T 9062-2013 采暖通风与空气调节设备 涂装要求

JB/T 9101 通风机转子平衡

- 7 社会效益

本标准在通过《空压机用外转子轴流风机》浙江制造团体标准的研制，填补标准空白，并通过浙江制造团体标准充分发挥先进标准的带动作用，在标准实施过程中不断完善，在对标达标过程中使标准更趋于合理、可行、有效，满足在新的市场经济形势下，对产品性能提出更高的要求，用于接洽国外先进国家对于空压机外转子轴流风机的贸易要求，以此来推动企业产品质量的提高。

- 8 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10 提出标准推荐实施的建议和理由

本标准为浙江制造团体标准。

- 11 贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省市场监督管理局在官方网站（http://zhejiangmade.zjamr.zj.gov.cn）上全文公布，供社会免费查阅。

宁波狮球通风机电有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.qybz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12 其他应予说明的事项

无。

《空压机用外转子轴流风机》标准研制工作组

2023年 07月7日